ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА

от  04.02.2022                                                                                            № 13

ст-ца Канеловская

Об установлении норматива потребления твердого топлива на территории Канеловского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2022-2024 год

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь ст. 31 Устава Канеловского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на отопительный сезон 2022 – 2024 годов норму потребления твердого топлива (уголь, дрова) на 1 м2 отапливаемого помещения согласно приложения № 1.
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Канеловского сельского поселения Староминского района Пряморуков Тимур Михайловича.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                                       Л.Г. Индыло

Приложение № 1 к постановлению администрации Канеловского сельского поселения Староминского района от 04.02.2022 № 13

Расчет

норматива потребления твердого топлива на территории

Канеловского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2022 – 2024 годы

1. Согласно приказа от 31.08.2012г. № 2/2012-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае"  установлен норматив потребления тепловой энергии для населения 0,03 Гкал на 1 м2 отапливаемого помещения в месяц отопительного периода.

2. Норма расхода условного топлива для котлоагрегата на номинальной нагрузке составляет 213,2 кг у.т./Гкал при работе на каменном угле для секционных чугунных и стальных котлов.

3. Среднее значение калорийного эквивалента для перевода натурального топлива в условное для Донецкого бассейна составляет 0,876 для угля и 0,266 для дров.

На основании приведенных данных норматив потребления твердого топлива (угля)  для секционных чугунных и стальных котлов  в месяц составит:

0,03 Гкал/м2 х 213,2 кг у.т.: 0,876 = 7,3 кг/м2

4. В населенных пунктах Канеловского сельского поселения Староминского района для отопления жилого сектора, где применяется каменный уголь, используются бытовые котлы или печи. КПД бытовых котлов и печей ниже КПД секционных котлоагрегатов на  20%.  Соответственно норма потребления твердого топлива (угля) увеличивается на 20%,  что составляет 1,46 кг/м2.

5. Норматив потребления твердого топлива (угля)  для отопительных печей в домах жителей сельского поселения   в месяц составит:

7,3 кг/м2 + 1,46 кг/м2 = 8,76 кг/м2 отапливаемого помещения.

6. Для расчета норматива потребления дров применить норму расхода условного топлива как для бурого угля – 238,0 кг у.т.

7. Норматив потребления твердого топлива (дров)  в месяц составит:

(0,03 х 238,0) : 1000 : 0,266 = 0,027 м3/м2 отапливаемого помещения.

8. Льготной категории населения предоставляется один из видов топлива:

- Уголь из расчета 8,76 кг на 1 м2;

- Дрова из расчета 0,027 м3/м2.

Ведущий специалист администрации

Канеловского сельского                                                           Т.М. Пряморуков